# QCM : Introduction à la gestion des risques

- L’identification des risques peut se faire à partir... :

  - Des spécifications du logiciel, ses fonctions et ses utilisations prévues

  - Des caractéristiques liées à la sécurité

  - Des facteurs tels que l’architecture, l’interopérabilité et l’aptitude à l’utilisation

  - De la réalisation des tests

  - De l’état de l’art

  - Tout ce qui précède

- D’après ISO 14971 “Dispositifs médicaux — Application de la gestion des risques aux dispositifs médicaux”, quelle est la stratégie de contrôle des risques la plus importante ?

  - Fournir des documents pour informer les utilisateurs sur les risques

  - Mettre en place des mesures de protection pour compenser les risques

  - Concevoir le produit pour qu'il soit intrinsèquement sur

- Vrai ou faux : les risques associés aux SOUP (software of unknown provenance) sont la responsabilité des organismes qui les créent ou les commercialisent.

  - Vrai

  - Faux

Tableau 1. Exemple de matrice d’évaluation de la criticité des risques.

- Vrai ou faux : avant l’évaluation du risque résiduel, il est nécessaire d’appliquer des mesures de contrôle aux risques classés dans toutes les zones du Tableau 1, y compris les zones vertes.

  - Vrai

  - Faux

- Vrai ou faux : les risques “non-acceptables” doivent être réduits jusqu’au moment qu’ils soient jugés acceptables.

  - Vrai

  - Faux

Réponses : 1) F, 2) C, 3) B, 4) A, 5) B